# Diagnostiek bij Malaria

Malaria kan altijd ernstig zijn, maar falciperum is dodelijk

Morfologische kenmerken die ter gebruiken zijn

Increasing parasitemia with falciperum increases risk of death. >5% = severe. 2% is max with vivax/ovale/malariae.

Malaria: het lijkt ok, maar het is snel klaar parasitaemie die hoog is.

Giemsa kleuring is standaard, 30 min voor contrast.

[instruct werk uit thin and dikke druppel: thin smear analyse en giemsa/quick/fixeren methanol/ 100x vergroten.. Dikke druppel soort bepaling is lastiger, want vallen uit elkaar. Alles afhankelijk van kwaliteit (observer, duur kijken, bloedvolume)].

Detectielimiet van dikke druppel: 6 min kijken, 0,6uL, 50 p/uL ±0,002%. Herhaal bij negatief resultaat de dikke druppel na 8-24h.

Alethia lamp, hoge sensitiviteit, screening test voor <50 parasiet per uL kan ondervangen. 1 p per uL

QBC tube afdraaien en in buffy coat kijken naar componenten. 5 per uL.

Antigeentest malaria werken op falciparum specifiek malaria, 99% heeft HRP-2. (±100 p/uL) Determinatietest. Wel lastig, want werken niet goed voor andere soorten.

Parasitemie in bloed is direct correleerbaar met parasite densiteit in weefsel. Grosso modo, is schizonten een indicatie van hoge parasite densiteit.

Maurer spots horen bij falciparum. Altijd een kern en een cytoplasma. Kern, vacuole, cytoplasma samen en dan pas weet je dat het malaria is, het liefst een paar ker. In trophozoite zie je maurer spots, goude spots. Schuffner dots zijn kleinerer paarse dotjes.

Weet welk materiaal, bloed, dikke drup of uitstrijk.

Stap 1: wat is het voor preparaat, stap 2 ery’s, hoe ziet die eruit. Dicht bij elkaar, niet teveel over elkaar. Stap 3:van buiten naar binnen, wat zie je voor cellen, plasma, en welke characteristieken.